Aruba

configure terminal

snmpv3 group MonitorGroup privacy read-view AllView

snmpv3 user MonitorUser auth sha auth-pass plaintext SecureAuth123 priv aes priv-pass plaintext SecurePriv456

snmp-server vrf default

snmp-server host 10.0.0.22 inform version v3 user MonitorUser vrf default

snmp-server system-contact "SCCC NOC"
snmp-server system-location "Hobble AA152 Switch 0"

snmp-server system-description "Aruba 6300 Switch 0"

end

write memory

Verify
show snmpv3 user

show snmpv3 group

show snmpv3 view

show snmp-server